물류공장에서의 다중 로봇 관제 기술 조사

헬퍼로보틱스 안태일

- 조사 대상

물류공장에서의 모바일 로봇 관제, 트래픽 컨트롤과 관련된 기술을 조사한다.

- 조사 내용

Lifelong multi-agent path finding in large-scale warehouse (Li et al., 2021) – AAAI 등재

기존 MAPF는 하나의 목표에 도달하면 끝나는 일회성이다. 이를 여러 task에도 적용시키기 위한 방법론을 제시한 논문이다. 여러 task에 적용하기엔 과도한 연산량 문제가 존재했었는데, 이 논문에서는 RHCR (Rolling-Horizon Collision Resolution)을 적용하여 계산 부하 문제를 해결하여 1000대 수준의 대규모 군집 관제를 구현했다. 전체 시간대의 경로의 충돌여부를 계산하지 않고 특정 시간 범위까지만 계산하는 방식으로 연산량을 줄였다. (ex. 10분 이후에서의 충돌여부는 고려 X)

다중에이전트 경로탐색(MAPF) 기반의 실내배송로봇 군집제어 구현 (LG전자, 2022)

MAPF는 결과대로 로봇이 잘 제어되지 않는 문제가 존재한다. 이는 로봇의 동역학적 특성까지 고려하여 path planning을 하기엔 연산량이 과도하기 때문이다. 이 논문에선 이 문제를 해결하기 위해 이벤트 기반 Online MAPF 프레임워크를 제시한다. 기존 MAPF 결과대로 주행하다가 이벤트가 발생하면 경로를 다시 탐색하는 방식이다. 이벤트에는 로봇 간 충돌 예측, 특정 로봇의 목적지 도착, 새로운 목적지 추가, 타임아웃 총 4가지가 있다. 시뮬레이션 결과 기존에는 15회 이동 시 100% 교착이 발생하였으나 이 프레임워크 적용 시 0%로 획기적인 개선이 이루어졌다. 추가로 좁은 통로 환경에서는 지도를 한 줄로 단순화하여 최적화하였다.

Priority Inheritance with Backtracking for Iterative Multi-agent Path Finding (Okumura et al., 2022)

1번 논문과 같은 목적으로 기존 MAPF 문제를 해결하는 논문이다. 이 논문에서는 PIBT(Priority Inheritance with Backtracking) 알고리즘을 적용하였다. 매 타임스탭마다 각 에이전트의 이동을 결정한다. 우선순위 상속과 백트래킹이 큰 특징이다. 낮은 우선순위의 에이전트가 높은 우선순위 에이전트의 경로를 방해할 경우, 낮은 순위의 에이전트가 높은 순위의 우선순위를 일시적으로 상속받아 주변 에이전트들을 비키게 만든다. (ex. 1순위를 3순위가 가로막고 있는데 2순위가 3순위를 가로막고 있어서 3순위가 비키지 못하는 상황. 원래는 3순위가 2순위를 비키게 할 수 없지만 우선순위를 1순위로부터 상속받아 2순위 로봇을 비키게 만들 수 있다) 이 방식은 일반 노트북에서도 10000대 수준의 에이전트를 타임스텝당 약 10ms 내외로 계산할 정도로 계산이 빠르다.

다중 에이전트 강화 학습을 이용한 트랜스포터 혼잡 회피 경로 계획 최적화 (윤성재, 2024)

강화학습을 통해 다중 로봇 혼잡 문제를 해결한 논문이다. QMIX알고리즘을 기본으로 하지만 전이학습, 커리큘럼 학습을 도입하여 학습 시간을 49.9% 단축시켰다. 또한 특화된 보상 구조(맨해튼 거리 기반)와 그래프 기반의 엑션 필터링을 결합하여 성능을 향상시켰다. 24대의 트랜스포터가 투입된 혼잡 상황에서도 교착 상태 없이 안정적으로 운영되었다.